大疆机场3、配套无人机及后续技术服务采购项目公开询价函

我公司计划采购大疆机场3、配套无人机及后续技术服务。本项目含税限价金额：15万元，超出限价的报价将被视为无效，以最低价中标为原则；若出现两家及以上报价人报价相同且均为最低有效报价，则通过随机抽取方式确定中标人。请贵公司综合考虑给出相应最低报价，具体需求如下：

一、采购项目名称：大疆机场3、配套无人机及后续技术服务采购项目（采购项目编号：FA-JY2026-05）。

二、采购内容

| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大疆机场3、配套无人机及后续技术服务 | 大疆机场3、配套无人机及后续技术服务 | 套 | 1 |  |

- 服务期限：合同签订后30个日历日内 完成产品交付及安装调试。

- 产品技术条件：

- 2.1无人机机场：

- （1）机场舱体关闭后尺寸：≤640mm×750mm×775mm。

- （2）机场设备重量：≤55kg（不包含飞行器）。

- （3）机场设备最大输入功率：≤800W。

- （4）机场设备工作温度范围：≥-30°C 至 50°C。

- （5）机场设备具备≥ IP56 的防护等级。

- （6）机场设备最大抗风速度：≥ 12 m/s。

- （7）机场设备理想情况最大作业半径：≥ 10 公里。

- （8） 机场以及飞行器设备所含 RTK 基站可同时接收 GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO、四种卫星信号。

- （9）机场设备所含 RTK 基站定位精度：水平精度≤1 cm+1 ppm（RMS）；垂直精度≤2cm+1 ppm（RMS）“。

- （10）机场设备充电输出电压：≥35V。

- （11）设备最短作业间隔：≤28min。

- （12）设备天线数量：≥8天线。

- （13）设备内置空调系统，保障机场正常运行。

- （14）设备内置备用电池，续航时间≥4小时。

- （15）设备内置风速、雨量、温度、湿度、水浸等传感器。

- （16）支持双摄监控，可监控舱内和舱外情况

- 2.2无人机参数：

- （1）飞行器裸机重量：≤1850g。

- （2）飞行器尺寸：≤ 377.7mm × 416.2mm ×212.5mm（不含桨叶）。

- （3）对角线轴距：＜500mm。

- （4）飞行器最大水平飞行速度：≥21米/秒。

- （5）飞行器最长飞行时间：≥54分钟。

- （6）飞行器具备≥ IP55 防护等级。

- （7）RTK 模块：飞行器集成RTK 模块

- （8）感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器

- （9）飞行器支持使用 4G 网络进行图像的回传。

- （10）广角：4/3 CMOS，有效像素 2000 万

- （11）中长焦：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800万

- （12）长焦：1/1.5 英寸 CMOS，有效像素 4800 万

- 2.3遥控器参数：

- （1）遥控器尺寸：≤300×200×100mm（L×W×H）

- （2）屏幕尺寸：≥7英寸

- （3）遥控器重量：≤1.2kg（不带外置电池）

- （4）外部接口：支持HDMI 1.4，SD3.0，Type-C 支持 OTG，支持最大 65 瓦 PD 充电，USB-A 支持 USB 2.0 接口

- （5）遥控器外置电池:遥控器支持安装外置电池

- （6）外置电池续航时间：3.2 小时

- 3.技术服务要求

- 为确保设备充分发挥效能，本次采购包含以下技术服务内容：

- （1）项目实施方案-供货方案：提供设备供货计划，明确到货时间、运输方式、包装保护措施，确保设备完好送达指定地点；安装方案：提供详细的机场安装流程，包括选址评估、场地准备、安装步骤、固定方式等，确保机场安全稳固；调试方案：提供设备调试方案，包括机场系统调试（电源、网络、传感器）、无人机调试（遥控、定位、感知）、联调测试（起降、充电、数据传输）等；验收方案：提供验收标准和验收流程，包括外观检查、功能测试、性能测试等内容，配合甲方完成现场验收；

- （2）质量保障方案-质量保障措施：供应商应建立完善的质量管理体系，确保供货、安装、调试各环节符合规范要求；提供设备出厂检验报告和合格证；验收不合格的，应及时整改直至合格；安全保障措施：提供作业安全保障方案，包括飞行安全（空域申请、安全距离）、数据安全（数据加密、传输安全）、设备安全（防护等级、环境适应性）等内容，确保无人机作业安全可控；

- （3）培训方案-培训内容：设备操作培训：无人机机场基本操作、飞行器操作、遥控器使用、数据传输等；维护保养培训：设备日常检查、维护要点、故障初步判断等；人员安排：安排具备相应资质的培训师进行授课，培训师应具备无人机操作培训经验；培训时间：培训时长不少于4小时；培训人数：培训人数不少于3人；培训方式：培训可采用现场或线上方式进行，供应商可根据甲方需求灵活安排；

- （4）售后服务方案-售后服务内容：技术支持服务：提供 3×8小时 的远程技术支持服务（电话、微信、邮件等方式），响应时间不超过 2小时；软件升级服务：在质保期内，免费提供设备固件及相关软件的升级服务，及时告知甲方大疆官方发布的软件更新信息并协助完成升级；应用咨询服务：根据甲方科研项目需求，提供无人机巡检航线规划的初步建议、建筑外立面自动巡检作业的技术要点说明（基于大疆设备特点）、无人机机场与第三方系统的接口对接技术咨询等；服务响应时间：日常技术咨询：响应时间不超过 2小时；设备故障：24小时内 响应，48小时内 提供解决方案；售后服务措施：提供 2次 现场技术指导服务，协助甲方熟悉设备操作及航线规划等技术问题；提供大疆机场3及配套无人机的操作使用手册电子版，包括设备操作、维护保养、故障排查等内容；如需现场服务，应在约定时间内派技术人员到场处理；售后服务团队安排：明确售后服务团队组成，包括项目经理、技术支持工程师、维修工程师等人员；提供24小时服务联系电话及联系人信息；应急措施：制定设备故障应急预案，明确故障分类、响应流程、处理时限；提供应急联系人信息，确保突发故障时能够及时响应。

- 三、资格要求

- 1、报价人是在中国境内注册的企业法人，具有独立承担民事责任能力。

2、参加本次询价工作前报价人未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、国企采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加采购活动期内。

3、报价人须具有大疆创新官方授权证明材料。

4、报价人须具有民用无人驾驶航空器运营合格证。

5、报价人须具有通用航空经营许可证。

6、报价人须为重大灾害无人机应急合作机制单位。

7、本项⽬不接受联合体报价。

- 四、报价格式及要求

- 1.封面（附件一）

- 2.法定代表人资格证明书或授权委托书（附件二）。

- 3.报价单（附件三）。

- 4.企业法人营业执照（或三证合一材料）复印件。

- 5.“信用中国”网站信用查询结果截图。

- 6.无人机设备厂家的经销商授权证书复印件。

- 7.民用无人驾驶航空器运营合格证复印件。

- 8.通用航空经营许可证复印件。

- 9.重大灾害无人机应急合作机制单位证明材料。

如有意参加本次报价，请于2026年2月28日15时00分前按照以上顺序胶状成册并逐页加盖公章，文件需要密封并在外封套上注明项目名称及报价单位名称，封口处加盖公章。

- 所提供的资料均应真实有效。如发现提供虚假材料或伪造信息，将取消其报价资格并依法追究相关责任。所有提交的文件不予退还，采购人有权对报价单位提交的资料进行核实，并要求补充说明或进一步证明材料。报价单位应确保联系方式畅通，因信息不实或通讯不畅导致的后果由报价单位自行承担。

- 五、资料提交时间、地点

1、报价截止时间：2026年2月28日15时00分止

2、报价文件递交地点：杭州市西湖区益乐路25号杭州市勘测设计研究院有限公司1109会议室（只接受现场递交）。逾期送达或未按要求密封的，采购人将予以拒收。

- 六、采购人联系方式

采购人名称：杭州市勘测设计研究院有限公司

联 系 人：李工

联系电话：0571-81962206

监 督 人：朱工

联系电话：0571-87176935

杭州市勘测设计研究院有限公司

2026年2月11日

报价函密封袋包封及封面样式

杭州市勘测设计研究院有限公司

大疆机场3、配套无人机及后续技术服务采购项目

项目编号：FA-JY2026-05

报价函

供应商名称：

地      址：

联  系  人：

联系电话：

报价日期：

附件二

法定代表人身份证明

报价人名称：

地址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：          年龄：             职务：

身份证号码：                                      联系电话：

系                              （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

报价人：（盖章）

日期：      年    月    日

法定代表人身份证扫描件粘贴处（正面）

法定代表人身份证扫描件粘贴处（反面）

注：若由法人进行报价时，仅提供法定代表人身份证明即可，可不提供法定代表人授权委托书

授权委托书

杭州市勘测设计研究院有限公司：

本人   系       法定代表人，兹委托本单位在职人员    ，参加

询价采购项目所有工作，受托人在上述事项内所签署的有关文件资料及提供的手续，均是委托人真实意思的表达，本委托人均予以承认并承担相应的法律责任。

本委托书自签署之日起　　　天内有效。

法定代表人身份证复印件

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

被授权人身份证复印件

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：　　　年　　　月　　　日

附件三

大疆机场3、配套无人机及后续技术服务采购项目报价单

致：杭州市勘测设计研究院有限公司

我公司已认真阅读了贵方发布的大疆机场3、配套无人机及后续技术服务采购项目公开询价函（采购编号：FA-JY2026-05），接受贵方提出的各项要求，参与该项目报价。

- 一、报价表：

| 项目名称 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大疆机场3、配套无人机及后续技术服务 | 大疆机场3、配套无人机及后续技术服务 | 套 | 1 |  |
| 总价 | 小写（人民币）： 大写（人民币）： 税率： |  |  |  |

注:1.本次报价包括但不限于人工费、设备材料费、现场安装调试费、措施费、售后服务及运行维护费、管理费、利润、税金、政策性收费、特殊工具费及验收费等完成本项目一切所需的费用。

- 2.企业法人营业执照（或三证合一材料）复印件（附后）。

- 3.“信用中国”网站信用查询结果截图（附后）。

- 4.无人机设备厂家的经销商授权证书复印件（附后）。

- 5.民用无人驾驶航空器运营合格证复印件（附后）。

- 6.通用航空经营许可证复印件（附后）。

- 7.重大灾害无人机应急合作机制单位证明材料（附后）。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

报价人名称（盖章）：

日期：2026年  月  日

（其它附件 格式自拟）